医療機器DX台帳

管理者マニュアル

マスタの登録・修正から、書類の管理、日常の運用まで

機器管理担当者向け

2026年10月

目次

1. はじめに ── 画面とログイン

2. マスタ管理 ── 共通の操作

3. マスタ管理 ── 9つのマスタの中身

4. 書類と写真（ファイルBOX）

5. 台帳ビュー

6. 履歴とアクション登録

7. QRラベルの印刷

8. 日常の運用

9. 困ったとき

10. 設定とメンテナンス

1. はじめに ── 画面とログイン

このマニュアルは、医療機器DX台帳を管理する側の人のためのものです。機器を登録する、点検表を直す、書類を入れる、といった作業を扱います。現場の職員がスマホで点検するときの手順は、別紙の「点検のしかた」を見てください。

1-1. 5つの画面

ウェブアプリのURLは1つで、末尾の ?p= を変えると画面が切り替わります。どの画面からでも上部のナビで行き来できるので、普段はブックマークを1つ（マスタ管理）だけ入れておけば足ります。

| 画面 | URL末尾 | パスワード | 何をする画面か |
| --- | --- | --- | --- |
| 🔧 点検 | ?p=inspect | 現場共通 | 現場がQRを読んで点検・故障報告をする。スマホ |
| ⚙️ マスタ管理 | ?p=admin | 管理 | 機器・点検表・部署などの登録と修正。書類と写真もここ |
| 📋 台帳ビュー | ?p=ledger | 管理 | 全機器を1枚の表で見る。点検期限切れの確認と印刷 |
| 🕘 履歴 | ?p=history | 管理 | 過去の記録を調べる。移設・貸出・廃棄などの登録 |
| 🏷 QRラベル | ?p=qr | 管理 | 機器に貼るQRラベルを刷る |

何も付けずに開くと点検画面になります。

点検画面には、これとは別に Cloudflare 版のURLもあります。中身は同じで、カメラがその場で開くぶん現場では使いやすくなっています。現場にどちらのURLを配っているかは、QRラベルの刷り方とあわせて確認してください。管理系の4画面は上の表のURLだけです。

1-2. 故障とその他報告はLINE WORKSとメールにも流れます

故障まわりの3つと、その他報告だけが、LINE WORKS で医療機器管理の担当者に自動で届きます。日々の点検は流れません。

LINE WORKS を使っていない人（業者の担当者、院外の人、PC中心の人）には、同じ内容がメールで届きます。誰にどちらで届くかは、宛先の一覧で決まります（10-3）。

届き方は、受け取る人それぞれの「Botとの1対1トーク」です。グループのトークルームではありません。本人が1対1トークを退出してしまっていても、次の通知でトークがまた出てきて届きます。

| できごと | 通知 |
| --- | --- |
| 🔧 故障報告（現場が点検画面から報告／履歴画面から登録） | 流れる |
| 🛠 故障出し（修理に出した） | 流れる |
| ✅ 故障復帰（修理から戻った） | 流れる |
| 💬 その他報告（使えるけど気になること。分類つき） | 流れる |
| 📋 日々の点検、移設・貸出・返却・廃棄・業者点検 | 流れない |

通知には機器名・設置場所・報告者・内容と、その履歴へのリンクが載ります。写真は載りません（リンクから書類ボックスで見ます）。メールの件名は【故障報告】A1403 汎用輸液ポンプ のようになり、差出人名は「医療機器DX台帳」です。

通知が止まっても、記録のほうは必ず残ります。通知はあくまで「早く気づくため」のもので、台帳の正は常にスプレッドシートです。

1-3. ログイン

パスワードは2種類あります。現場に配るのは点検用だけにしてください。管理パスワードを知っていると、マスタの書き換えと全機器の書類閲覧ができます。

| 種類 | 対象の画面 | 配る相手 |
| --- | --- | --- |
| 点検パスワード | 点検画面 | 各部署の職員（共通で1つ） |
| 管理パスワード | マスタ管理・台帳ビュー・履歴・QRラベルの4画面 | 機器管理担当だけ |

一度入れると、そのブラウザは30日間パスワードを聞かれません。共用PCで使ったときは、使い終わったらブラウザの履歴（サイトデータ）を消すか、シークレットウィンドウで開いてください。

パスワードを変える手順は「10. 設定とメンテナンス」にあります。変えると、その画面を使っている全員が次に開いたときに入力を求められます。

1-4. 動く環境

| 区分 | 内容 |
| --- | --- |
| PC | Chrome / Edge の最新版。マスタ管理と台帳ビューは横に広いので、ワイドモニタだと見やすい（画面幅に合わせて自動で広がります） |
| スマホ | iPhone / Android の標準ブラウザ。点検画面はスマホ前提の作り |
| アカウント | 現場にGoogleアカウントは要りません。書類もGASが代理で読んで渡しています |
| 保存先 | Googleスプレッドシート「医療機器DX台帳」と、Googleドライブの「医療機器DX台帳_ファイル」フォルダ |

2. マスタ管理 ── 共通の操作

マスタとは、機器や部署など「選択肢になるもの」の一覧です。点検画面や台帳ビューに出てくる名前は、すべてここから来ています。マスタを直すと、全画面の表示が変わります。

2-1. 9つのタブ

| タブ | 何のマスタか | だいたいの件数 |
| --- | --- | --- |
| 🩺 機器 | 機器1台ずつ。このシステムの主役 | 926台 |
| 👤 ユーザー | 職員。点検の実施者の選択肢になる | 22名 |
| 🏢 部署 | 設置部署 | 11 |
| 📍 保管場所 | 置き場所。部署に紐づく | 126 |
| 🏭 メーカー | メーカーと連絡先 | 108 |
| 🗂 機器区分 | 機器の種類。点検表と点検周期をここで決める | 178種 |
| 📋 点検表 | 点検表の名前と区分 | 178表 |
| ☑️ 点検項目 | 点検表の中身の項目 | 534項目 |
| ⚡ アクション | 履歴に残す行為の一覧。普段は触らない | 11 |

2-2. 画面の見方

| 場所 | 役割 |
| --- | --- |
| 上のタブ | マスタを切り替える。押すたびに読み直すので、常に最新が出る |
| 🔍 キーワード | どの列でも部分一致で絞り込む。管理番号の一部でも機器名でもよい |
| 🚫 無効も表示 | 普段は有効なものだけ出ている。チェックを入れると無効も出る |
| ✨ 新規追加 | 新しく1件登録する |
| 📄 ○件 | いま表示されている件数 |
| 一覧 | 左端の写真と管理番号、右端の操作ボタンは、横スクロールしても残る |
| 行のどこでもクリック | 編集ダイアログが開く。ボタンを狙わなくてよい |

機器のタブだけ、いちばん左に代表写真が出ます。画面に出た行の分だけ読み込むので、926台あっても最初の表示は重くなりません。写真をクリックすると拡大します。

2-3. 新しく1件登録する

- タブを選ぶ。

- 「✨ 新規追加」を押す。

- ＊印の付いた欄をすべて埋める。空のまま保存しようとすると、ダイアログの上に赤字で「○○ を入力してください」と出る。

- 「💾 保存する」。画面の上に「🎉 登録しました」と出れば完了。

IDの欄が「🔢 保存時に自動採番します」となっているマスタは、IDを考える必要はありません。保存した瞬間に DEP001・LOC045 のような連番が振られます。機器の管理番号とユーザーの職員番号だけは、人が決めて入力します。

2-4. 直す

行をクリックするか、右端の「✏️ 編集」を押します。IDや管理番号（主キー）は灰色になっていて直せません。付け替えが必要なときは「2-8. やってはいけないこと」を読んでください。

2-5. 複製して登録する

「📄 複製」は、その行の内容を初期値にした新規登録です。同じ型番の機器を何台も入れるときに使います。機器の場合、1台ごとに違う項目は自動で空になります。

| 引き継ぐもの | 空にするもの |
| --- | --- |
| 機器名・機器区分・メーカー・クラス分類・型番・保守契約・部署・保管場所 | 管理番号・製造番号・資産番号・使用開始日・ファイルBOXID・備考 |

ダイアログが開くと管理番号の欄にカーソルが入っています。管理番号だけ打って保存すれば1台増えます。

2-6. 無効にする・戻す

マスタは削除できません。使わなくなったものは「🚫 無効化」します。無効にすると選択肢に出なくなりますが、過去のデータはそのまま残り、履歴や台帳の表示も崩れません。

- 無効にしたものを見るには「🚫 無効も表示」にチェックを入れる

- 戻すときは「♻️ 有効化」

- 機器と点検項目には無効化がない。機器は廃棄アクションで扱い、点検項目はシートに有効列を持たないため

使わなくなったからといって、スプレッドシートの行を直接消さないでください。過去の履歴から参照している名前が引けなくなります。

2-7. 入力欄の種類

どのマスタでも、欄の種類は次の9つのどれかです。マスタごとの詳細（3章）は、この種類を使って書いてあります。

| 種類 | 画面での見え方 | 入力の決まり |
| --- | --- | --- |
| 自動採番 | 「🔢 保存時に自動採番します」と灰色で出る | 触らない。保存時に DEP001 のような連番が付く |
| 自由入力 | テキスト欄 | 何でも入る。前後の空白は自動で落とす |
| 参照 | プルダウン。「名前（ID）」の形で並ぶ | 他のマスタから選ぶ。有効なものだけが出る |
| 自動（名前） | 欄そのものが出ない | 参照で選んだ相手の名前が、保存時に自動で入る。直接は直せない |
| 選択 | プルダウン | 決まった選択肢から選ぶ。「— なし —」は空の意味 |
| 表示順 | 数値欄 | 小さい順に並ぶ。空で保存すると自動で最後に付く |
| 有効 | プルダウン（🔵 有効／🚫 無効） | 無効にすると選択肢から消える |
| 数値 | 数値欄 | 数字以外を入れると「数字で入力してください」で止まる |
| 日付 | カレンダー欄 | 空でもよい |

2-8. IDと名前がペアになっている理由

機器マスタには「機器区分ID」と「機器区分名」が両方あります。画面で選ぶのはIDだけで、名前の側は保存時にシステムが書き込みます。IDだけだとスプレッドシートを直接見たときに読めず、名前だけだとマスタを直したときに追えなくなるためです。

- 名前の欄は編集ダイアログに出ない。出す必要がないので隠してある

- 機器区分マスタの名前を直すと、その区分を使っている機器の「機器区分名」も自動で貼り直される（保存のたびに走る）

- スプレッドシートで名前の列を手で書き換えても、次の保存で上書きされる

2-9. やってはいけないこと

| やってはいけないこと | 理由 | かわりに |
| --- | --- | --- |
| 管理番号・職員番号・各種IDを後から変える | 履歴・点検結果・書類フォルダがその番号で紐づいている。変えると全部が迷子になる | 新しい番号で登録し、古いほうを無効化（機器なら廃棄）する |
| スプレッドシートの行を直接消す | 過去の履歴から参照できなくなる | 画面から「🚫 無効化」する |
| 機器マスタの列を増やす・減らす | 台帳ビュー(View)シートのVLOOKUPが列番号で参照しているためずれる | 列の追加が要るときはIT担当へ |
| 1つの点検表を複数の機器区分で使い回す | 片方の都合で項目を直すと、もう片方の点検にも影響が出る | 点検表を複製して別に持つ |
| 点検項目を途中で消す | 過去の点検結果はその項目名で残っているので、記録と表が食い違う | 項目名の先頭に（旧）を付けて表示順を最後にする |

3. マスタ管理 ── 9つのマスタの中身

各マスタの列を、画面の並び順で説明します。「入力のしかた」は2-7の種類です。「必須」が〇の欄は、空のままでは保存できません。

3-1. 🩺 機器マスタ

機器1台につき1行。管理番号が主キーです。このシステムで最も触るマスタで、点検も台帳もすべてここを起点にしています。

| 列 | 入力のしかた | 必須 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理番号 | 自由入力 | 〇 | 主キー。QRラベルに刷られる番号。登録後は変えられない。院内の付番ルールに従って人が決める |
| 機器名 | 自由入力 | 〇 | 現場が見て分かる名前。台帳と点検画面の見出しになる |
| 機器区分ID | 参照（機器区分） | 〇 | どの種類の機器か。点検表と点検周期はこの区分から決まるので、いちばん慎重に選ぶ欄 |
| 機器区分名 | 自動（名前） |  | 選んだ区分の名前が入る |
| メーカーID | 参照（メーカー） |  | 故障時の連絡先になる。メーカーが分からないときは空でもよい |
| メーカー名 | 自動（名前） |  | 選んだメーカーの名前が入る |
| クラス分類 | 選択 |  | 薬機法のクラス分類。Ⅰ／Ⅱ／Ⅲ／Ⅳ。分からなければ空のまま |
| 型番 | 自由入力 |  | 同じ機種を探すときの手がかり。台帳の検索対象 |
| 製造番号 | 自由入力 |  | 機体ごとの番号（シリアル）。複製で登録したときは空になるので、必ず入れ直す |
| 資産番号 | 自由入力 |  | 経理の資産管理番号。あれば入れる |
| 使用開始日 | 日付 |  | 実際に使い始めた日。経過年数の計算に使う |
| 保守契約有無 | 選択 |  | 有／無。業者点検の要否を判断する材料 |
| 部署ID | 参照（部署） | 〇 | どの部署の機器か。台帳の絞り込みに使う |
| 部署名 | 自動（名前） |  | 選んだ部署の名前が入る |
| 保管場所ID | 参照（保管場所） | 〇 | 普段どこに置いてあるか |
| 保管場所名 | 自動（名前） |  | 選んだ保管場所の名前が入る |
| 拠点 | 自動（名前） |  | 保管場所に紐づく拠点が入る。直接は入力しない |
| ステータス | 表示のみ |  | 稼働中／故障中／修理中／貸出中／廃棄／紛失。ここでは変えられず、点検画面の故障報告や履歴画面のアクションで動く |
| ファイルBOXID | 自由入力 |  | 書類フォルダのID。📎 から最初にファイルを入れたときに自動で入る。手で触らない |
| 備考 | 自由入力 |  | 上のどれにも当てはまらないメモ |

新規登録のときだけ聞かれること

機器の「✨ 新規追加」を開くと、列の前に2つの欄が出ます。これは機器マスタの列ではなく、導入の履歴を作るための入力です。

| 欄 | 必須 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| 🙋 登録者 | 〇 | ユーザーマスタから選ぶ。誰が入れたかを履歴に残す |
| 🗓 導入日 |  | 初期値は今日。実際の納入日が分かっていればそれに直す |

保存すると、機器が1台増えると同時に、導入（ACT001）の履歴が1件記録され、ステータスが「稼働中」になります。画面上部に「🎉 登録しました（A1403 🕘 履歴 HIS0912）」と出ます。

写真や取説は、保存したあとに一覧の📎、または編集ダイアログの「📎 書類・写真」から入れます。新規登録の画面では入れられません。

この機器だけ点検表を変えたい、というとき

点検表は機器ではなく機器区分に紐づいています。1台だけ別の点検表にしたいときは、その機器用の機器区分を新しく作り、そこに専用の点検表を結びつけてから、機器の区分を付け替えてください。

3-2. 👤 ユーザーマスタ

職員の一覧です。点検画面の「実施者」のプルダウンは、ここの有効な人から作られます。職員番号が主キーです。

| 列 | 入力のしかた | 必須 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 職員番号 | 自由入力 | 〇 | 主キー。院内の職員番号をそのまま使う。登録後は変えられない |
| ユーザー名 | 自由入力 | 〇 | 氏名。点検画面では「氏名（部署名）」の形で出る |
| 部署ID | 参照（部署） | 〇 | 所属部署 |
| 部署名 | 自動（名前） |  | 選んだ部署の名前が入る |
| 権限 | 選択 |  | 一般／管理者。記録用の列で、画面の出し分けには使っていない |
| 有効 | 有効 |  | 退職・異動したら無効にする。過去の点検記録はそのまま残る |
| 備考 | 自由入力 |  | メモ |

画面の権限はパスワードで分けています。この「権限」列を管理者にしても、管理画面が開けるようになるわけではありません。

退職者は無効にしてください。消すと、その人が実施した過去の点検の氏名が引けなくなります。

3-3. 🏢 部署マスタ

機器を持つ部署です。保管場所・ユーザー・機器がこれを参照します。

| 列 | 入力のしかた | 必須 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 部署ID | 自動採番 |  | DEP001 のような連番が自動で付く |
| 部署名 | 自由入力 | 〇 | 台帳の絞り込みや点検画面の表示に出る |
| 担当者１ | 自由入力 |  | 機器の窓口。氏名を文字で入れる（ユーザーマスタとは繋がっていない） |
| 担当者２ | 自由入力 |  | 副担当 |
| 表示順 | 表示順 |  | 小さい順に並ぶ。空なら最後に付く |
| 有効 | 有効 |  | 無効にすると選択肢から消える |
| 備考 | 自由入力 |  | メモ |

部署を統合・改称したときは、名前を直すだけで構いません。機器マスタ側の部署名は保存時に自動で貼り直されます。

3-4. 📍 保管場所マスタ

機器の置き場所です。部署に紐づき、拠点を持ちます。機器マスタの「拠点」は、ここから来ています。

| 列 | 入力のしかた | 必須 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保管場所ID | 自動採番 |  | LOC001 のような連番 |
| 保管場所名 | 自由入力 | 〇 | 「処置室」「リハ室」「OP1」など、現場の呼び方で |
| 部署ID | 参照（部署） | 〇 | どの部署の場所か |
| 部署名 | 自動（名前） |  | 選んだ部署の名前が入る |
| 拠点 | 自由入力 | 〇 | 建物や施設の単位。台帳ビューとQRラベルの絞り込みに使う。表記を揃えること |
| 表示順 | 表示順 |  | 小さい順 |
| 有効 | 有効 |  | 使わなくなった場所は無効に |
| 備考 | 自由入力 |  | メモ |

拠点は自由入力なので、「本院」と「本館」のように表記がぶれると絞り込みで別物になります。既存の行からコピーして入れてください。

3-5. 🏭 メーカーマスタ

機器のメーカーと連絡先です。故障したときにここを見ます。

| 列 | 入力のしかた | 必須 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| メーカーID | 自動採番 |  | MKR001 のような連番 |
| メーカー名 | 自由入力 | 〇 | 機器マスタのプルダウンに出る名前 |
| 電話番号 | 自由入力 |  | サービス窓口。代表番号より直通が望ましい |
| 担当者 | 自由入力 |  | 営業・サービス担当の氏名 |
| メールアドレス | 自由入力 |  |  |
| ホームページ | 自由入力 |  | 添付文書や取説のダウンロード先を入れておくと便利 |
| 表示順 | 表示順 |  | 小さい順 |
| 有効 | 有効 |  | 取引が終わったら無効に |
| 備考 | 自由入力 |  | 代理店経由の場合はその旨など |

3-6. 🗂 機器区分マスタ

このシステムの要になるマスタです。「どの点検表を使うか」と「何か月ごとに点検するか」を、ここで決めています。機器マスタはこの区分を参照しているだけで、機器ごとの点検設定は持ちません。

| 列 | 入力のしかた | 必須 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 機器区分ID | 自動採番 |  | CAT001 のような連番 |
| 機器区分名 | 自由入力 | 〇 | 「輸液ポンプ」「電動診察台」など、機器の種類 |
| 特定保守管理医療機器 | 選択 |  | 該当すれば 〇。保守点検の計画立案が義務づけられる区分の目印 |
| 点検表ID | 参照（点検表） |  | この区分の機器を点検するときに出る点検表。空だと点検画面に項目が出ない |
| 点検表名 | 自動（名前） |  | 選んだ点検表の名前が入る |
| 部署点検周期(月) | 数値 |  | 現場が行う点検の間隔。6なら半年ごと。空だと次回予定日を出さない |
| 業者点検周期(月) | 数値 |  | 業者点検の間隔。12なら年1回。契約がなければ空のまま |
| 表示順 | 表示順 |  | 小さい順 |
| 有効 | 有効 |  | 無効にすると機器の登録時に選べなくなる |
| 備考 | 自由入力 |  | メモ |

周期を変えたときの効き方

周期を直すと、台帳ビューを次に開いたときから新しい周期で計算されます。次回予定日はシートに保存しておらず、画面を開くたびに「最後の点検日 ＋ 周期（月）」で計算しているためです。過去にさかのぼって記録が書き換わることはありません。

月をまたぐ計算は、はみ出した日を月末に丸めます（1月31日＋1か月 → 2月28日）。ExcelのEDATE関数と同じ動きです。

3-7. 📋 点検表マスタ

点検表そのものです。中身の項目は次の点検項目マスタで作ります。

| 列 | 入力のしかた | 必須 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 点検表ID | 自動採番 |  | CHK001 のような連番 |
| 点検表名 | 自由入力 | 〇 | 「輸液ポンプ 日常点検」など。機器区分から選ぶときに出る名前 |
| 機器区分ID | 参照（機器区分） |  | どの区分向けに作った表かのメモ。実際にどの表を使うかは機器区分マスタ側の「点検表ID」で決まる |
| 点検区分 | 選択 |  | 部署点検／業者点検 |
| 表示順 | 表示順 |  | 小さい順 |
| 有効 | 有効 |  | 使わなくなった表は無効に |
| 備考 | 自由入力 |  | メモ |

点検表マスタの「機器区分ID」はメモ書きです。ここを設定しただけでは点検画面に表は出ません。機器区分マスタを開いて「点検表ID」にこの表を選んでください。

3-8. ☑️ 点検項目マスタ

点検表の中の1項目が1行です。点検画面にはここの項目が表示順に並びます。534項目あるので、キーワードで点検表名を打って絞り込むと探しやすくなります。

| 列 | 入力のしかた | 必須 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 点検項目ID | 自動採番 |  | ITM001 のような連番 |
| 点検表ID | 参照（点検表） | 〇 | どの点検表の項目か |
| 点検表名 | 自動（名前） |  | 選んだ点検表の名前が入る |
| 表示順 | 表示順 |  | 点検画面に並ぶ順。空で保存すると最後に付く。間に差し込むときは前後の数字の間（10と20の間に15）を入れる |
| 項目名 | 自由入力 | 〇 | 現場が読む文言。「外観に破損がないか」のように、○×で答えられる書き方にする |
| 入力形式 | 選択 |  | ○×／数値／日付／文字。下の表を参照 |
| 必須 | 選択 |  | 〇 にすると、空のままでは点検を登録できない |
| 備考 | 自由入力 |  | 現場への補足。点検画面には出ない |

| 入力形式 | 点検画面での見え方 | 使いどころ |
| --- | --- | --- |
| ○× | 〇と×の2つのボタン | 最も多い形。×が1つでもあると総合判定が自動でNGになる |
| 数値 | 数字の入力欄 | 流量・圧力・絶縁抵抗など、値を残したいとき |
| 日付 | 年月を選ぶ欄 | 消耗品や電池の交換時期など。日までは入らず、年月だけが残る |
| 文字 | 文字の入力欄 | 上のどれにも当てはまらないとき。集計はできない |

点検画面では、前回の値がその項目の下に小さく出ます。数値の項目は、前回との差が見えるので異常に気づきやすくなります。

点検項目には無効化がありません（シートに有効列がないため）。使わなくなった項目は、項目名の先頭に（旧）を付けて表示順を大きくし、一番下に送ってください。消すと過去の点検結果と食い違います。

3-9. ⚡ アクションマスタ

履歴に記録する行為の一覧です。システムの動き方そのものを決めているので、普段は触りません。内容を知っておく意味で載せます。

| 列 | 入力のしかた | 必須 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| アクションID | 自動採番 |  | ACT001 のような連番。プログラムがこのIDで分岐している |
| アクション名 | 自由入力 | 〇 | 履歴画面と台帳に出る名前 |
| ステータス更新 | 自由入力 |  | このアクションを登録したとき、機器のステータスをどう変えるか。空なら変えない |
| 点検日更新 | 自由入力 |  | 最終点検日を更新するかどうかの指定 |
| 有効 | 有効 |  | 無効にすると履歴画面の登録メニューから消える |
| 備考 | 自由入力 |  | メモ |

| ID | アクション | どこから登録 | ステータス | 付随する入力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ACT001 | 導入 | 機器の新規登録／履歴画面 | 稼働中 | 使用開始日 |
| ACT002 | 部署点検 | 点検画面 | 変えない | 点検結果・総合判定 |
| ACT003 | 業者点検 | 履歴画面 | 変えない | 総合判定 |
| ACT005 | 故障報告 | 点検画面／履歴画面 | 故障中 | 故障内容・写真 |
| ACT006 | 故障出し | 履歴画面 | 修理中 | 内容 |
| ACT007 | 故障復帰 | 履歴画面 | 稼働中 | 内容 |
| ACT008 | 移設 | 履歴画面 | 変えない | 移設先の部署・保管場所 |
| ACT009 | 貸出 | 履歴画面 | 貸出中 | — |
| ACT010 | 返却 | 履歴画面 | 稼働中 | — |
| ACT011 | 廃棄・紛失 | 履歴画面 | 廃棄 または 紛失 | どちらかを選択 |
| ACT012 | その他報告 | 点検画面／履歴画面 | 変えない | 分類・内容 |

ACT004（校正）は業者点検に統合したため無効にしてあります。実働は11種です。

アクションIDを変えたり、新しいアクションを足したりしても、プログラム側が対応していないと動きません。変更が必要なときはIT担当へ。

4. 書類と写真（ファイルBOX）

機器ごとに、取説・添付文書・写真・修理報告を置けます。置いた書類は現場の点検画面からも見られます（Googleアカウントは要りません）。

4-1. 開き方

| 場所 | 操作 |
| --- | --- |
| マスタ管理（機器タブ） | 行の右端にある 📎 を押す |
| 機器の編集ダイアログ | 上部の「📎 書類・写真」を押す |
| 台帳ビュー | 行のいちばん左の 📎 を押す |
| 点検画面（現場） | 機器カードの「📎 書類を見る」 |

4-2. ファイルを入れる

- 書類ボックスを開く。

- 上のプルダウンで種別を選ぶ（取説／添付文書／機器写真／点検記録／修理報告／その他）。

- 「⬆️ ファイルを追加」でファイルを選ぶ。まとめて複数選べる。

| 種類 | 扱い |
| --- | --- |
| 写真（JPEG・PNG） | 自動で長辺1600pxに縮めてから入る。1枚数MBの写真でも待たされず、ドライブも圧迫しない |
| PDF・その他 | そのまま入る。1ファイル12MBまで |
| 画面で開ける大きさ | 8MBまで。これを超えるものは一覧に出るが開けない |

種別は、ファイル名の先頭に [取説] のように付いた形で保存されます。ドライブで直接見ても、何の書類かが分かります。

4-3. 名前を変える・消す

- ✏️ ── 種別と名前を変える。種別を間違えたときもここで直す

- 🗑 ── 削除。ドライブのゴミ箱へ移すだけなので、しばらくは戻せる

名前の変更と削除は管理パスワードが要ります。現場の点検画面からはできません。

4-4. 代表写真

機器に写真を1枚貼ると、マスタ管理の一覧と点検画面の機器カードに出ます。現場が「この機器で合っているか」を確かめるのに効きます。1台につき1枚です。

| やりたいこと | 操作 | 動き |
| --- | --- | --- |
| 新しく貼る | 編集ダイアログの「🖼 写真を選ぶ」 | PCの写真を選ぶ。長辺320pxに縮めてフォルダに保存する |
| 入っている写真から選ぶ | 書類ボックスの画像の行の ⭐ | 既にある写真を代表に昇格させる |
| 外す | 編集ダイアログの「🗑 外す」 | 代表写真だけ外れる。書類ボックスの写真は消えない |

代表写真は __thumb.jpg という名前で保存され、書類の一覧には出ません。表示を速くするため6時間ぶんを覚えているので、貼り替えた直後に一覧の写真が古いままのことがあります。しばらくすると入れ替わります。

4-5. フォルダは自動で作られる

機器のフォルダは、その機器に最初のファイルを入れたときに作られます。事前に926台ぶんを作っておく必要はありません。

全台ぶんのフォルダをまとめて用意したいときは、スクリプトエディタから fbPrepareFolders を実行します。1回あたり120台ずつ処理するので、926台なら8回ほど繰り返します。急ぐ作業ではありません。

5. 台帳ビュー

全機器を1枚の表で見る画面です。点検の期限切れを見つけることと、紙で配ることが主な用途です。

| 部品 | 役割 |
| --- | --- |
| KPIカード4枚 | 登録機器／点検期限切れ／故障中・修理中／点検記録なし。カードを押すとその条件で絞り込む |
| 絞り込み | 拠点・部署・区分・状態の4つのプルダウン |
| 検索 | 管理番号・機器名・型番・製造番号を横断して探す |
| 並べ替え | 列の見出しをクリック |
| 行の色 | 故障中は赤、修理中は橙、貸出中は青、廃棄・紛失はグレー |
| 赤いセル | 次回点検予定日が今日より前（期限切れ） |
| 📎 | いちばん左。その機器の書類ボックスを開く |
| 🖨 印刷 | A3横。📎列は印刷されない |

最終点検日・次回予定日・経過年数は、画面を開くたびに計算しています。スプレッドシートの「医療機器管理台帳(View)」シートは参考用で、この画面はそちらを読んでいません。

6. 履歴とアクション登録

過去の記録を調べる画面であり、点検画面では登録できない行為を記録する画面でもあります。

6-1. 調べる

- 管理番号・アクション・期間で絞り込む。新しい順に300件まで

- 点検と故障報告は、ここから実施者・点検結果・総合判定・備考を直せる

点検の記録を直しても、履歴そのものは消えません。修正した内容で上書きされます。

6-2. アクションを登録する

- 「✨ アクション登録」を押す。

- 管理番号を入れて機器を読み込む。現在のステータスと機器名が出る。

- アクションを選ぶ。選んだアクションに必要な欄だけが出る（移設なら部署と保管場所、廃棄なら廃棄か紛失かの選択）。

- 登録する。機器のステータスが自動で変わる。

どのアクションがステータスをどう変えるかは、3-9の表のとおりです。

故障報告（ACT005）・故障出し（ACT006）・故障復帰（ACT007）・その他報告（ACT012）を登録すると、LINE WORKS とメールで受け取る人たちにも届きます。修理に出したとき・戻ってきたときは履歴画面から登録してください。登録しないと、幹部には「故障したまま」に見え続けます。

その他報告を選んだときだけ「分類」のプルダウンが出ます。分類を選ばないと登録できません。

6-3. その他報告を受け取ったら

その他報告は「使えるけど気になること」です。ステータスは変わらず、機器は「稼働中」のままです。故障報告と違って「出し→復帰」の流れもなく、報告されたら終わりの作りです。通知を見たら、次のどれかで受けてください。

| 中身 | 対応 |
| --- | --- |
| 📦 付属品・消耗品 | 補充や手配をする。急ぎでなければ月ごとの見直しでまとめて見てもよい |
| 👂 異音・違和感 | 現物を見に行く。故障の手前のことが多い。使えないと判断したら、履歴画面から故障報告（ACT005）を登録してステータスを「故障中」にする |
| 📍 置き場所・ラベル | 場所が台帳と違えば移設（ACT008）を登録する。QRラベルが剥がれていたら刷り直して貼る |
| 💬 その他 | 中身を読んで判断する |

現場から「その他」で上がってきても、中身が故障なら、履歴画面から故障報告を登録し直してください。そのままにすると、壊れた機器が「稼働中」のまま次の人に使われます。

履歴では、内容の先頭に [付属品・消耗品] のように分類が付いて残ります。履歴画面の検索や、スプレッドシートの絞り込みで、分類ごとに拾えます。

7. QRラベルの印刷

機器に貼るQRラベルを並べて印刷します。拠点・部署・機器区分・キーワードで絞れます。

| 設定 | 選べるもの | 使い分け |
| --- | --- | --- |
| QRの中身 | 🏷 管理番号のみ ／ 🔗 点検画面のURL | 管理番号のみは模様が粗く、遠くからでも読める。URLにすると、スマホのカメラアプリで読むだけで点検画面が開く |
| 1行の枚数 | 2枚 ／ 3枚 ／ 4枚 | 枚数に応じてQRと文字の大きさも変わる |

設定はブラウザが覚えているので、印刷のたびに選び直す必要はありません。ラベルをクリックすると拡大します。読み取りのテストはこの拡大画面を撮ってください。

8. 日常の運用

8-1. 機器を1台増やすとき

- メーカー・保管場所が未登録ならそちらを先に登録する。

- 機器区分を確認する。似た区分が無ければ新しく作り、点検表と周期を設定する。

- 機器タブで「✨ 新規追加」。同型機があるなら、その行を「📄 複製」すると早い。

- 登録者と導入日を入れて保存。導入の履歴が自動で残る。

- 📎 から取説を入れ、代表写真を1枚貼る。

- QRラベル画面でその機器を絞り込んで印刷し、機器に貼る。

8-2. 新しい種類の機器を入れるとき

- 点検表マスタで点検表を作る（名前と点検区分）。

- 点検項目マスタで項目を1つずつ足す。表示順は10・20・30…と飛ばしておくと、あとから間に挟める。

- 機器区分マスタで区分を作り、いま作った点検表と点検周期を設定する。

- 機器マスタで機器を登録し、その区分を選ぶ。

- 点検画面を自分で開いて、項目が想定どおり出るか確かめる。

8-3. 月ごと

- 台帳ビューの「点検期限切れ」カードを見て、過ぎている機器を各部署へ連絡する

- 「点検記録なし」カードを見て、一度も点検されていない機器を確認する

- 故障中・修理中のまま止まっている機器がないか見る（修理が終わったら故障復帰を登録）

- その他報告を分類ごとに見直す。同じ部署で付属品の紛失が続く、同じ機種で異音が続く、といった傾向を拾う

- LINE WORKS の通知が届いているか、Botとのトークをざっと見る。1件も来ていない月は、故障が無かったのか通知が壊れているのかを確かめる（9章の「通知が来ない」を参照）

- __LOG シートで「送れなかった」の行が無いか見る。種別 LINEWORKS の行なら、IDが変わったか、Botの利用範囲から外れている。種別 MAIL の行なら、アドレスの打ち間違いか、相手がアドレスを変えた

8-4. 年ごと

- ユーザーマスタを見直す。退職・異動した人を無効にする

- 保管場所と部署の増減を反映する

- 機器区分の点検周期が実態に合っているか見直す

- バックアップが毎週取れているか、backupCheck で確かめる。書類フォルダは自動では取っていないので、ダウンロードして保管する

9. 困ったとき

| 症状 | 原因 | 対処 |
| --- | --- | --- |
| 保存しようとすると赤字で「○○ を入力してください」 | 必須（＊印）の欄が空 | その欄を埋める |
| 「その管理番号は既に登録されています」 | 同じ管理番号が既にある | 「🚫 無効も表示」にチェックを入れて探す。廃棄済みの機器が同じ番号で残っていることがある |
| 「数字で入力してください」 | 周期などの数値欄に文字が入っている | 半角数字だけにする |
| 点検画面に点検項目が出ない | その機器の機器区分に点検表が設定されていない | 機器区分マスタを開き「点検表ID」を選ぶ |
| 点検表を作ったのに選べない | 点検表が無効になっている、または別の区分に紐づいていると思い込んでいる | 点検表マスタで有効を確認。紐づけは機器区分マスタ側で行う |
| プルダウンに出てこない | 対象が無効になっている | 「🚫 無効も表示」で確認し、♻️ 有効化する |
| パスワード画面に戻ってしまう | 30日経った、またはブラウザのデータを消した | パスワードを入れ直す |
| 代表写真が古いまま | 表示を速くするため6時間ぶん覚えている | 時間をおく。急ぐときはIT担当へ |
| 書類が開けない | ファイルが8MBを超えている | PDFを分割するか、画質を落として入れ直す |
| 一覧の読み込みが遅い | 通信が不安定、または同時に大量の写真を読んでいる | 一度タブを切り替えて戻る。繰り返すならIT担当へ |
| LINE WORKS に通知が来ない | 設定のどこかで止まっている | スプレッドシートの __LOG シートを開き、[LW:ng] の行の理由を見る。そのうえでスクリプトエディタから lwCheck → lwTokenTest → lwSendTest を順に実行する |
| 特定の人にだけ通知が届かない | 送る相手（LW_TO_USERS）に入っていない、IDが違う、Botの利用範囲から外れている | スクリプトエディタで lwSendTest を実行する。誰に届いて誰に届かなかったかが出る。404 ならID（ログインID）の打ち間違い、403 なら LINE WORKS 管理者画面でBotの利用範囲を確認 |
| 届いているはずなのに鳴らないと言われた | 本人がBotの通知をオフにしている | メッセージ自体は届いているので、Botとのトークを開けば見える。通知をオンに戻してもらう |
| メールが届かないと言われた | 迷惑メールに入っている、アドレスの打ち間違い、MAIL_TO に入っていない | まず相手に迷惑メールフォルダを見てもらう。スクリプトエディタで mailCheck を実行して宛先を確かめ、mailSendTest で1通送ってみる。__LOG の種別 MAIL の行に理由が残っている |
| 同じ人に LINE WORKS とメールの両方が来る | LW_TO_USERS と MAIL_TO の両方に入っている | どちらか一方から消す。mailCheck を実行すると、重なっている人を教えてくれる |
| 通知が多すぎると言われた | 故障が続いている、または同じ機器が繰り返し報告されている | スクリプトプロパティ LW_OFF に 1 を入れると止まる（LINE WORKS もメールも）。メールだけ止めるなら MAIL_OFF に 1。消すだけで再開できる |
| その他報告で上がってきたが、中身は故障だった | 現場が軽いほうを選んだ | 履歴画面の「✨ アクション登録」から故障報告（ACT005）を登録する。ステータスが「故障中」になり、受け取る人たちにも🔧で届く |
| 同じ機器のその他報告が、通知では1件しか来ていない | 同じ機器・同じ分類は5分間に1通だけ流す作り（2度押し対策） | 履歴にはすべて残っている。履歴画面で管理番号を入れて確認する |
| 修理から戻ったのに「故障中」のまま | 故障復帰（ACT007）が登録されていない | 履歴画面の「✨ アクション登録」から故障復帰を登録する。ステータスが戻り、受け取る人たちにも届く |
| 名前を直したのに古い名前が残っている | 保存のたびに貼り直しているので、通常は直るはず | 対象のマスタをもう一度開いて保存し直す。それでも残るならIT担当へ |

10. 設定とメンテナンス

ここから先はIT担当の作業です。操作を誤ると全員が使えなくなります。

10-1. スクリプトプロパティ

スプレッドシートの「拡張機能 → Apps Script」を開き、歯車（プロジェクトの設定）の下にある「スクリプト プロパティ」で設定します。

| 名前 | 用途 |
| --- | --- |
| INSPECT_PW | 点検画面のパスワード。現場共通 |
| ADMIN_PW | 管理系4画面のパスワード |
| TOKEN_SECRET | ログイン保持の署名鍵。変えると全員のログインが切れる |
| DRIVE_ROOT_ID | 書類フォルダのID。自動で入るので手で触らない |
| FAVICON_URL | タブに出すアイコン。未設定なら既定の⚡が使われる |
| CF_SECRET | Cloudflare版の点検画面との合言葉。Workers側と同じ文字列 |

LINE WORKS 通知のぶんです。ふだん触るのは LW_TO_USERS（人の入れ替え）と LW_OFF（止める）だけです。

| 名前 | 用途 |
| --- | --- |
| LW_CLIENT_ID / LW_CLIENT_SECRET | Developer Console のアプリの値 |
| LW_SERVICE_ACCOUNT / LW_PRIVATE_KEY | サービスアカウントと秘密鍵 |
| LW_BOT_ID | Bot のID。Bot を作り直したら入れ直す |
| LW_TO_USERS | 送る相手。LINE WORKS のログインIDを、カンマか改行で区切って並べる |
| LW_CHANNEL_ID | 使わない（旧方式の名残り）。LW_TO_USERS があれば無視される。消してよい |
| LW_OFF | 1 を入れると通知だけ止まる（LINE WORKS もメールも）。消すと再開する |

メール通知のぶんです。ふだん触るのは MAIL_TO（人の入れ替え）だけです。

| 名前 | 用途 |
| --- | --- |
| MAIL_TO | メールで送る相手。LINE WORKS を使わない人だけを、カンマか改行で区切って並べる。空ならメールは送らない |
| MAIL_REPLY_TO | （任意）返信を受けるアドレス。空なら送信元（スクリプトの持ち主）へ返る |
| MAIL_NO_LINK | （任意）1 を入れると、メールから管理画面へのリンクを外す |
| MAIL_OFF | （任意）1 を入れるとメールだけ止まる |

10-2. パスワードを変える

- 上の画面で INSPECT_PW または ADMIN_PW の値を書き換えて保存する。

- デプロイのやり直しは要らない。次に開いた人から新しいパスワードになる。

既にログインしている人は、30日の期限が来るまでそのまま使えます。すぐに全員を締め出したいときは TOKEN_SECRET を変えてください。

10-3. 通知を受け取る人を変える

LINE WORKS を使っている人は LW_TO_USERS、使っていない人は MAIL_TO に入れます。1人はどちらか一方だけにしてください。両方に入れると二重に届きます。

| 受け取る人 | 入れる先 | 書くもの |
| --- | --- | --- |
| 院内の担当者（LINE WORKS あり） | LW_TO_USERS | LINE WORKS のログインID |
| 業者の担当者・院外の人 | MAIL_TO | メールアドレス |
| 院内だが LINE WORKS を使っていない人 | MAIL_TO | メールアドレス |

LINE WORKS で受け取る人を変えるとき

- スクリプトプロパティの LW_TO_USERS を開く。

- LINE WORKS のログインIDを足す、または消す。カンマか改行で区切る。

- 保存したら、スクリプトエディタで lwSendTest を実行し、全員に「✅ 届いた」が出るか確かめる。

受け取る人は、LINE WORKS 管理者画面で、このBotの利用範囲に入っている必要があります。入っていないと 403 で届きません。異動・退職した人は早めに消してください。残したままだと、毎回「送れなかった」が __LOG に溜まります。

メールで受け取る人を変えるとき

- スクリプトプロパティの MAIL_TO を開く（無ければ追加する）。

- メールアドレスを足す、または消す。カンマか改行で区切る。

- 保存したら、スクリプトエディタで mailCheck を実行する。宛先の一覧と、LINE WORKS 側と重なっている人がいないかが出る。

- mailSendTest を実行してテストメールを送る。相手には、届いたか、迷惑メールに入っていないかを確かめてもらう。

メールの送信元は、このシステムを作ったGoogleアカウントです。業者の担当者が代わったときは、忘れずに差し替えてください。院外の人だけに送るなら、MAIL_NO_LINK に 1 を入れて管理画面へのリンクを外しておくと安心です（リンクを開いてもパスワードが無ければ入れません）。

10-4. 通知を止める・再開する

- スクリプトプロパティに LW_OFF を追加し、値を 1 にして保存する。

- 以降、故障報告をしても LINE WORKS にもメールにも送られない。メールだけ止めたいときは、代わりに MAIL_OFF を 1 にする。記録とステータスの更新は今までどおり動く。

- 再開するときは LW_OFF（MAIL_OFF）の行を削除するか、値を空にする。

デプロイのやり直しは要りません。次の故障報告から効きます。受け取る人たちに事情を一言伝えてから止めると、「最近通知が来ないけど故障ゼロ？」という誤解を避けられます。

10-5. 画面を更新したとき

コードを直したら「デプロイ → デプロイを管理 → 編集（鉛筆）→ バージョン：新バージョン → デプロイ」と進みます。この手順ならURLは変わらないので、現場に配ったQRラベルやブックマークはそのまま使えます。

「新しいデプロイ」を選ぶとURLが変わります。QRラベルをURL形式で刷っている場合、古いラベルが全部使えなくなります。

10-6. バックアップ

backup.gs が自動で取っています。毎週月曜の朝5時に動きます。

| いつ | 何を | どこへ |
| --- | --- | --- |
| 毎週 | スプレッドシートを丸ごとコピー（紐づくスクリプトも一緒に複製される） | マイドライブの「医療機器DX台帳_バックアップ」フォルダ。8世代（約2か月）残す |
| 毎月（その月の最初の回） | xlsx に書き出したもの | backup.gs の BK_MAIL へメールで送る。空ならフォルダに置いて12か月ぶん残す |

- 失敗したときはメールが来る。__LOG にも残る

- いまの状態は backupCheck を実行すると分かる（最後に取った日、トリガーが付いているか）

- 大きな変更の前は backupNow を手で実行して、その時点のコピーを取っておく

- 書類（取説・写真）は対象外。Googleドライブの「医療機器DX台帳_ファイル」フォルダごと、年1回くらいダウンロードしておく

戻すときは、バックアップのコピーを開いて中身を確かめてから、必要なシートをコピーして戻します。コピーのスクリプトはデプロイされていないので、コピーをそのまま本番として使うことはしません。

10-7. 個人情報の扱い

- 扱うのは職員の職員番号・氏名・部署・権限のみ。患者情報は持たない

- 写真は機器の外観と故障箇所。人が写らないよう現場へ周知する

- 外部へ出るのは LINE WORKS とメールの通知だけ。機器の情報と報告者の氏名・部署、故障やその他報告の内容が、受け取る人それぞれに届く。写真と患者情報は流れない

- メールは業者など院外の人にも届く。報告者の氏名と部署も載るので、院外に入れる宛先は必要な人だけにする

- 故障内容は現場が自由に書く欄。患者名や病室名を書かないよう、現場向けの手引きで周知している

- 書類はドライブで共有していない。GASが代理で読んで画面へ渡している

── 以上 ──